# Anflanschklappe D 487 Lug

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 20

Zum Anflanschen an Flansche nach DIN EN 1092-2

Für Trink und Rohwasser bis 60°C

DN 50 – 400, PN 10 - 16

Anflanschklappe weich dichtend, zentrisch, Fabrikat GEMÜ/Düker,

universeller Antriebsflansch nach ISO 5211 mit Vierkantwellenverbindung, passend für alle Antriebsarten,

Klappenscheibe strömungsgünstig geformt, geschliffen, mit abgerundeten Kanten,

dreifache Dichtkontur im Achs-/Wellenbereich,

Flanschlöcher mit Innengewinde zum Verschrauben mit Rohrleitungsflanschen

DVGW geprüft und registriert

Werkstoffe:

Gehäuse: EN-GJS-400-15 (JS 1030)

Scheibe: Edelstahl 1.4408

Dichtung: EPDM

Welle: 1.4021

Handhebel/Getriebe: Aluminium

Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich).

Bedienungsart (wahlweise)

- freies Wellenende

- Handhebel

- Getriebe und Handrad

- Elektro-Stellantrieb

- Pneumatik Antrieb

Korrosionsschutz

innen und außen EKB himmelblau RAL 5015, Schichtdicke mind. 250 μm

Ausführungen

Typ: 487 Anflanschklappe Lug

DN ……..   Anzahl   ........  Bedienungsart:………  €/Stück   ........