Drei-Wege Be- und Entlüftungsventil

DN 50 – 100, PN 16 (Betriebsdruck 0,2 – 16 bar)

Drei-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser und klare Medien vergleichbarer Dichte,

Konform zu Vorgaben gem. W270 und KTW

Prozessanschluss: Flansch, Zu-/Abluftanschluss mit 4" Innengewinde

Druckstufe: PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 - 16 bar)

Gehäusewerkstoff: duktiles Gusseisen emailliert

Schwimmerwerkstoff: Acetal und Polypropylen (PPGF)

Dichtungswerkstoff: EPDM

Bauhöhe: 499 mm, Gewicht: 22 kg

Revolutionäres Konzept:

Die Dauer-/Betriebsentlüftung wurde in den Hauptschwimmer integriert.

Dieser lässt sich einfach entnehmen, nachdem das Ventil vom Prozessanschluss gelöst und der Sicherungsring ohne Werkzeug ausgeschraubt wurde.

Um den Ventilkörper zu spülen, kann dieser - ohne eingelegten Schwimmer - auf die Anlage geschraubt werden. Das dann, nach behutsamem Öffnen der vorgeschalteten Absperrarmatur, aus dem Zu-/Abluftanschluss austretende Wasser kann sogleich zum Spülen des entnommenen Schwimmers verwendet werden.

Bei starker Verschmutzung des Schwimmers kann dieser schnell und preiswert gegen ein neues System ersetzt werden.

Eine zeitraubende Zerlegung in Einzelteile ist nicht erforderlich. Zudem kann das Ventil nur in der korrekten Weise zusammengesetzt werden. Fehlfunktionen durch falsche Montagen sind ausgeschlossen. Dieses einzigartige Konzept sorgt für Hygiene, Sicherheit und Effizient im Rohrnetz.

mit

standardmäßig integrierter einstellbarer Drosselscheibe für die aktive Druckstoßdämpfung.

Korrosionsschutz

Gehäuseinnen- und -außenflächen serienmäßig mit schlagfestem Düker etec Email nach DIN EN ISO 11177, DEV Richtlinie; für Bodenklasse III.

Ausführungen

Typ :D-46 NS

DN ……..   Anzahl   ........    €/Stück   ........