Straßenkappe nach DIN 4057, für Hausanschlussarmaturen WASSER, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „W“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 4057 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 4056, für Absperrschieber WASSER, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „W“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 4056 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 4055, für Unterflurhydranten, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „HYDRANT“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 4055 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 4055, Größe 2, für Unterflurhydranten, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „HYDRANT“, andere Beschriftungen möglich.

Maße des Oberteils: Länge 38cm x Breite 28cm

Fabrikat: Düker/KSK Modul 4055/2 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 4059, für Hausanschlussarmaturen GAS, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „GAS“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 4059 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 3581, für Absperrschieber Gas, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

Aufschrift „GAS“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 3581 KSGX oder gleichwertig

Straßenkappe nach DIN 3582, für Gas, Ferngas, Fernwärme, verstellbar.

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polymer (PGF 30)

Oberteil komplett aus Guss GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.

Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.

Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht. Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.

Oberteil neigbar bis 8°

Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.

Deckel aus Guss GJL-200 (GG20), korrosionsgeschützt.

Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).

Temperaturbeständig bis 240°C.

Druckbelastung bis 250 KN.

-Aufschrift „GAS“

-Aufschrift „FERNGAS“

-Aufschrift „FERNWÄRME“

andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: Düker/KSK Modul 3582 KSGX oder gleichwertig